Objetivos:

- Analisar o funcionamento do diodo polarizado diretamente e inversamente

- Analisar o comportamento da reta de curva do diodo 1N419 e 1N4007

Introdução:

Este trabalho tem como objetivo entender o funcionamento do diodo ideal e do diodo real. Para isso, foi realizado a experimentação por meio de cálculos manuscritos e teóricos de 3 exercícios a fim de entender o comportamento da tensão e corrente do diodo polarizado diretamente e polarizado de forma reversa. Além disso, foi observado o comportamento da curva característica do Diodo 1N4149 e 1N4007. Para isso, foi utilizado o software de simulação Multsim.

Desenvolvimento:

- Calcule ID, IR, VD e V_RL, para E = 11V. Considere diodo ideal:

  - Teórico

    - Polarizado diretamente

ID = IR = E/R = 11/2,2k = 5 mA

VR = 11 V

VD = 0 V

    - Polarizado inversamente

ID = IR = 0

VR = 0 V

VD = 11 V

  - Medido

1.2.1 Polarizado diretamente

ID = IR = 4.68mA, se diodo ideal, ID = IR = 5mA

VR = 10.305 V, se diodo ideal, VR = 11 V

VD = 0.7 V, se diodo ideal, VD = 0 V

Não é possível emular o diodo ideal no Multisim, portanto foi utilizado o Diodo Ideal. Porém, se considerar como ideal, os valores são os mesmos.

1.2.2 Polarizado inversamente

ID = IR = 11.0 nA, se diodo ideal, ID = IR = 0 A

VR = 24.22uV, se diodo ideal, VR = 0 V

VD = 11 V, se diodo ideal, VD = 11 V

Tabela comparativa

Comentar resultados

- Calcule ID, Vo e VD2, considere o diodo ideal:

2.1 Teórico

ID = 0 A

Vo = 0 V (devido ao Diodo 2)

VD2 = 12 V (polarizado reversamente)

2.2 Medido

ID = 11,7 nA, se ideal, ID = 0 A

Vo = 65,241 uV, se ideal, Vo = 0 V

VD2 = 11,639 V, se ideal, VD2 = 12 V (polarizado reversamente)

Tabela comparativa

Comentar resultados

- Calcule I, VA, VR, Vo. Considere diodo ideal

3.1 Sem carga:

3.1.1 Teórico

12 – 4,7K*I – 5,6K*I – (-5) = 0

17 – 10,3k*I = 0

I = 17 / 10,3k

I = 1,65 mA

VA = R1 * I

VA = 4,7K * 1,65 m

VA = 7,76 V

VR = R2*I

VR = 5,6K*1,65m

VR = 9,24 V

Vo = Vr – 5 = 9,24 – 5

Vo = 4,24 V

Validação por LKT:

E – (-5) = VA + VR

12 + 5 = 7,76 + 9,24

17 = 17

3.2 Medido

I = 1,59 mA, se ideal, I = 1,65 mA

VA = 7,453, se ideal, VA = 7,76 V

VR = 8.88 V, se ideal, VR = 9,24 V

Vo = 3.88 V, se ideal, Vo = 4,24 V

3.2 Com carga

3.2.1 Teórico

I = I1 + I2

(12 – Vx) / 4,7k = (Vx – (-5)) / 5,6k + Vx/1K

Vx = 1,193 V

V_RL = Vx = 1,193 V

VR = VRL – (-5) = 1,193 + 5 = 6,193 V

VA = RA*I = 4,7K*2,229mA

VA = 10,807 V

Correntes:

I1 = 6,193 / 5,6K = 1,106mA

I2 = V_RL/RL = 1,103 / 1000 = 1,193 mA

I = I1 + I2

I = 1,106 mA + 1,193 mA

I = 2,299mA

3.2.2 Medido

VA = 10,235 V

VR = 6,09 V

V_RL = 1,09 V

I = 2,18 mA

I1 = 1,09 mA

I2 = 1,09 mA

Tabela comparativa

Comentários

Análise da reta de carga

- Análise de reta de carga de dois diodos 1N4149 e 1N4007

4.1 Análise reta de carga diodo 1N4149

4.1.1 Polarizado diretamente

Ponto de operação Diodo 1N4149 = 0,6 V

4.1.2 Polarizado reversamente (diodo invertido)

Breakpoint em 100 V

4.2 Análise reta de carga Diodo 1N4007

4.2.1 Polarização direta

Ponto de operação Diodo 1N4007 = 0,7 V

4.2.2 Polarizado reversamente (diodo invertido)

Breakpoint em 1100 V

Comentários

Conclusão

A divergência observada entre os valores teóricos e medidos decorre das características reais do diodo (como a barreira de potencial e a corrente de fuga), o que resultou em pequenas variações entre as duas abordagens. A partir deste exercício, foi possível analisar o comportamento do componente em diferentes condições de polarização no circuito. Ademais, a análise das curvas características evidencia que modelos distintos de diodo apresentam intensidades variadas de corrente de fuga.